Semnale de control MIPS32

Semnale de Branch opționale: ? ϵ {gez, ne, gtz}, se va înlocui ? cu o valoare din paranteză, dacă e cazul

Tipuri de operații care se pun în paranteză la ALUOp si ALUCtrl:

(+), (-), (&), (|), (^), (<<l), (<<lv), (>>l), (>>a), (<)

Semnificații: & - AND, | - OR, ^ - XOR, l - logic, a - aritmetic, v - cu variabilă

| Instrucțiune | Opcode Instr[31-26] | RegDst | ExtOp | ALUSrc | Branch | Br_? (opțional) | Jump | JmpR (opțional) | MemWrite | MemtoReg | Reg Write | ALUOp[1:0] | function Instr[5-0] | ALUCtrl[2:0] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aadd 1 | 1100000 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0000 | 000000 | 100000 |
| sub | 100010 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0000 | 000001 | 100010 |
| sll | 100100 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0000 | 000010 | 100100 |
| srl | 100110 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0000 | 000011 | 100110 |
| and | 101000 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0000 | 000100 | 101000 |
| or | 101010 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0000 | 000101 | 101010 |
| mfhi | 101100 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0000 | 000110 | 101100 |
| mflo | 101110 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0000 | 000111 | 101110 |
| aaddi | 000010 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | Instr(5) | 1 | 1 | 0001 | 000001 | 000010 |
| lw | 000100 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | Instr(5) | 1 | 0010 | 000010 | 000100 |
| sw | 000110 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0011 | 000011 | 000110 |
| beq | 001000 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0100 | 000100 | 001000 |
| lb | 001010 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0101 | 000101 | 001010 |
| sb | 001100 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | Instr(5) | 1 | 0110 | 000110 | 001100 |
| j | 001111 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0111 | 000111 | 001111 |